ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DH-90

Пожалуйста, храните данную инструкцию с целью консультации при использовании прибора!

Дорогие клиенты:

Спасибо за выбор нашей продукции. В данной инструкции указаны правила эксплуатации осушителя. Пожалуйста, уделите несколько минут для прочтения инструкции и не выбрасывайте ее в дальнейшем.

Осушитель удалит излишнюю влагу из воздуха, создав комфортные условия окружающей среды в вашем доме или офисе. Благодаря компактному дизайну осушитель легко переносить из комнаты в комнату.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию, обращая внимания на следующие рекомендации по безопасности.

- Храните данную инструкцию с целью консультации при использовании прибора.

- Проверьте, чтобы напряжение сети совпадало с напряжением устройства.

- Не дергайте резко вилку при отключении прибора от питания.

- Розетка должна быть заземлена и установлена должным образом, с соблюдением техники безопасности.

- При использовании нельзя накрывать осушитель. Не кладите на него одежду или другие предметы. Используйте прибор исключительно на ровной поверхности.

- Ремонт должен проводиться квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими знаниями о приборе.

- Не используйте адаптер, дополнительные соединители или штепсельные вилки, чтобы подключить устройство к электроснабжению.

- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как батареи, обогреватели и т.д.

- Не подвергайте устройство попаданию прямого солнечного света или действию таких погодных явлений как сильный ветер, шторм и дождь.

- Не используйте прибор вблизи химикатов и кислот. Они могут повредить контейнер для сбора или даже весь прибор.

- Отсоедините устройство от электроснабжения, если оно не используется длительный период или вы хотите произвести его очистку.

- Если вы хотите использовать дренажную трубку для постоянного отвода конденсата, убедитесь, что шланг не согнут и вода может беспрепятственно течь через него. Не рекомендуется использовать ее при низкой температуре, когда вода может замерзнуть.

- При перемещении устройства будьте осторожны, чтобы не повредить кабель или не переехать его прибором.

- Избегайте попадания воды на устройство.

- Отсоедините устройство, если при его использовании возникнет запах гари.

- Используйте исключительно стандартную заземленную розетку напряжением в 220-240V AC соединением.

- Убедитесь, что осушитель, а также вилка с розеткой не покрыты пылью.

- Это устройство предназначено для использования подготовленными пользователями в магазинах, в легкой промышленности, на фермах, а также в коммерческих целях.

- Уровень шума по шкале A на рабочей станции не превышает 70dB, максимальное мгновенное значение звукового давления по шкале C на рабочей станции не превышает 63Pa.

- Устройство устанавливается задней стороной к стене на расстоянии минимум 30 см от нее или боковой стороной на расстоянии минимум 50 см.

- Данное устройство не предназначено для использования людьми ( включая детей ) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением того, если они во время использования устройства находятся под наблюдением человека, несущего ответственность за их безопасность или были соответствующим образом проинструктированы.

- Дети должны находиться под наблюдением, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или иным квалифицированным специалистом во избежание несчастного случая.

- Если влажность производственной среды меньше 30%, использование осушителя не рекомендуется.

ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА

Дренажный шланг

Колеса

Воздухозаборная решетка

Фильтр

Контрольная панель

Выходная решетка

КНОПКИ И СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ

ФУНКЦИИ КНОПОК:

- ON/OFF-key (Вкл/Выкл): включение и выключение устройства.

- ‘Up/down’-keys (Увеличить/Уменьшить): настройка необходимого уровня влажности.

- ‘Timing'-key (Таймер): когда устройство выключено, нажмите кнопку «Таймер». Далее загорится окно дисплея и следует нажать + или - , чтобы настроить время, через которое осушитель начнет работу. Загорится значок таймера.

Таймер: когда устройство включено, нажмите кнопку «Таймер». Далее загорится окно дисплея и следует нажать + или - , чтобы настроить время, через которое осушитель закончит работу. Загорится значок таймера.

- Защита:

- Авторозморозка: компрессор прекращает работу, вентилятор продолжает работу во время авторозморозки.

- Функция задержки компрессора: компрессор прекращает работать и продолжает через 3 минуты.

- Код неисправности: ниже указаны коды неисправности.

УТИЛИЗАЦИЯ

|  | 1. Отходы электротехнических изделий не следует утилизировать с бытовыми отходами. |
| --- | --- |
|  | 2. Пожалуйста, перерабатывайте отходы надлежащим образом. |
|  | 3. Узнайте у местных властей о возможностях переработки. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | DH-90 |
| --- | --- |
| Мин./Макс.Температура | 5°C-35°C |
| Производительность | В среднем 90 л. в день |
| Напряжение | AC220-230V~50HZ |
| Мощность | 1667W |
| Вес | 48,9 kgs |
| Фреон | R410a |
| Сила тока | 7.5А |
| Размеры | 480-415-960 mm |

Важные указания

- Компрессор автоматически включается по прошествии 3 минут после включения устройства.

- Идеальная температура для работы устройства находится в диапазоне от +5°C до +32°C.

- Во время авторазморозки вентилятор работает должным образом, но встроенный компрессор автоматически выключается.

- Рекомендуется чистить фильтр раз в месяц. Тщательно промывайте его чистой теплой водой.

- Убедитесь, что воздухозаборная и выходная решетки находятся на безопасном расстоянии от стены.

ФУНКЦИЯ АВТОРАЗМОРОЗКИ

При низкой температуре устройство начнет размораживаться автоматически. В этом режиме вентилятор продолжает работу, но компрессор выключается. Загораются символы авторазморозки и вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не наклоняйте устройство более чем на 45°C ни во время его перемещения, ни во время его работы.

- Если устройство было случайно опрокинуто, не используйте его в течении 12 часов.

Уведомления о неисправностях

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| E1 | Неисправен компрессор | Устройство должно быть осмотрено или отремонтировано специалистом |
| E2 | Неисправен датчик влажности | Замените датчик влажности |
| E3 | Неисправен датчик температуры | Замените датчик температуры |
| E4 | Неисправна система теплообменников | Устройство должно быть осмотрено или отремонтировано специалистом |
| E5 | Температура помещения слишком высокая | Снизьте температуру в помещении, и устройство перезагрузится автоматически |

* Если возникнет неисправность, на экране высветится соответствующий код

Анализ погрешностей

| Погрешность | Ошибка | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Устройство не работает | - Отсутствует питание - Вилка плохо закреплена в розетке - На экране высвечивается код E4 | - Подключите устройство к питанию - Хорошо закрепите вилку |
| Низкая производительность | - Фильтр засорен - Воздухозаборное и выходное отверстие накрыты - Помещение не закрыто. Низкая влажность и температура | - Почистите фильтр - Раскройте воздухозаборное и выходное отверстия - Закройте окна и двери - Чем ниже температура в помещении, тем ниже производительность осушителя |
| Высокий уровень шума от осушителя |  | - Установите устройство на ровной поверхности - Раскройте воздухозаборное и выходное отверстия |